ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
(Arial negrilla 24)

NOMBRE DE LA UNIDAD ACADÉMICA [Ej. FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÍCA Y ELECTRÓNICA / ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS]

(Arial negrilla 16)

NOMBRE DEL PROYECTO EN EL QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

NOMBRE DEL COMPONENTE

(Arial negrilla 14)

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PRESENTADO COMO REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE [Ej. INGENIERO/A EN NOMBRE_CARRERA; FÍSICO/A; ECONOMISTA; ETC.]

(Arial negrilla 12)

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

Correo electrónico de cada estudiante luego de cada nombre

(Arial negrilla 12)

DIRECTOR: NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR

Correo electrónico del Director

(Arial negrilla 12)

DMQ, mes año (Arial negrilla 12)

CERTIFICACIONES

Yo, NOMBRE_ESTUDIANTE declaro que el trabajo de integración curricular aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

Asimismo, declaro que he utilizado la herramienta de inteligencia artificial [NOMBRE DE LA HERRAMIENTA DE IA] únicamente como apoyo en [USO ESPECÍFICO], sin atribuirle autoría, y que todo el contenido derivado ha sido revisado, validado y es de mi exclusiva responsabilidad.

NOMBRE_ESTUDIANTE

Certifico que el presente trabajo de integración curricular fue desarrollado por NOMBRE_ESTUDIANTE, bajo mi supervisión.

NOMBRE_DIRECTOR
DIRECTOR

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

A través de la presente declaración, afirmamos que el trabajo de integración curricular aquí descrito, así como el (los) producto(s) resultante(s) del mismo, son públicos y estarán a disposición de la comunidad a través del repositorio institucional de la Escuela Politécnica Nacional; sin embargo, la titularidad de los derechos patrimoniales nos corresponde a los autores que hemos contribuido en el desarrollo del presente trabajo; observando para el efecto las disposiciones establecidas por el órgano competente en propiedad intelectual, la normativa interna y demás normas.

NOMBRE_ESTUDIANTE

NOMBRE_DIRECTOR

NOMBRE_COLABORADOR(ES)

DEDICATORIA

A

AGRADECIMIENTO

(Opcional)

ÍNDICE DE CONTENIDO

CERTIFICACIONES	I

DECLARACIÓN DE AUTORÍA	III

DEDICATORIA	IV

AGRADECIMIENTO	V

ÍNDICE DE CONTENIDO	VI

RESUMEN	VII

ABSTRACT	VIII

1	INTRODUCCIÓN	1

1.1	Objetivo general	1

1.2	Objetivos específicos	1

1.3	Alcance	1

1.4	Marco teórico	1

2	METODOLOGÍA	2

3	RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	3

3.1	Resultados	3

3.2	Conclusiones	4

3.3	Recomendaciones	5

4	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	6

5	ANEXOS	7

ANEXO I	8

RESUMEN

(Máximo 250 palabras)

PALABRAS CLAVE: palabra1, palabra2, …, palabra6.

ABSTRACT

(Máximo 250 palabras)

KEYWORDS: word1, word2, …, word6.

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO

Describir de forma simple el componente que fue desarrollado.

Sugerencias: Para esta sección se sugiere un mínimo de 375 y un máximo de 750 palabras.

Objetivo general

Establecer el objetivo general del componente. El objetivo general del componente asignado resume la idea principal y la finalidad del componente.

Objetivos específicos

Establecer al menos tres objetivos específicos. Los objetivos específicos detallan los procesos necesarios para la completa realización del componente; sirven como una guía de la manera en la que será abordado el componente asignado.

- OE1

- OE2

- OE3

Alcance

Describir el alcance del componente de acuerdo a lo establecido en el Plan.

Marco teórico

1.4 Marco Teórico

En la era de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS, Intelligent Transportation Systems) y la conducción autónoma, la comunicación vehicular V2X (Vehicle-to-Everything) es parte importante para garantizar la seguridad vial, la eficiencia del tráfico y la coordinación en tiempo real entre vehículos, infraestructuras y usuarios. Tradicionalmente, las tecnologías basadas en radiofrecuencia (RF) como DSRC (Dedicated Short-Range Communications) basada en IEEE 802.11p y C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) basada en estándares celulares LTE/5G han impulsado estos avances. Sin embargo, como se analiza en [1], estas tecnologías enfrentan limitaciones crecientes en entornos urbanos congestionados, tales como el espectro saturado, la interferencia electromagnética y la latencia en escenarios de alta densidad.

Ante este panorama, la Comunicación por Luz Visible (VLC, Visible Light Communication) surge como una alternativa complementaria altamente prometedora, al aprovechar la infraestructura de iluminación LED (Light Emitting Diode) ya existente en faros, luces traseras y semáforos para transmitir datos a través del espectro visible. Entre sus ventajas, discutidas en el trabajo [2, pp 1-5], se encuentran un ancho de banda infrautilizado, inmunidad a interferencias de RF y una mayor seguridad física del enlace.

El estándar IEEE 802.11bb-2023  (Amendment 6: Light Communications) [3] es especialmente relevante para redes vehiculares Según se especifica en su Cláusula 33 , este documento define las modificaciones necesarias en las capas física (PHY, Physical Layer) y de control de acceso al medio (MAC, Medium Access Control) para habilitar la comunicación por luz, garantizando la interoperabilidad con la infraestructura de iluminación vehicular. Estas especificaciones sientan las bases teóricas para el desarrollo de simulaciones orientadas a evaluar la viabilidad de protocolos de alta eficiencia en escenarios prácticos de movilidad.

1.4.1  Comunicación Vehicular y Principios de los Sistemas VLC

La comunicación vehicular representa uno de los pilares de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Consiste en el intercambio de información en tiempo real entre vehículos y su entorno para mejorar la seguridad, reducir congestiones y habilitar aplicaciones de conducción autónoma. Dentro de este contexto, la Comunicación por Luz Visible (VLC) emerge como una tecnología óptica inalámbrica que utiliza el espectro visible (y cercano al infrarrojo) para transmitir datos modulando la intensidad de la luz emitida por LEDs. A diferencia de las tecnologías RF, VLC ofrece un espectro libre de licencias, alta direccionalidad y nula interferencia electromagnética, lo que la posiciona como una solución complementaria ideal para escenarios de corto y medio alcance en entornos vehiculares [1], [2].

1.4.1.1 Arquitectura de comunicación vehicular V2X y el entorno V2I.

La comunicación V2X integra diversas modalidades de intercambio de información según los actores involucrados: Comunicación Vehículo a Vehículo (V2V, Vehicle-to-Vehicle) para la seguridad cooperativa entre automóviles; Comunicación Vehículo a Infraestructura (V2I, Vehicle-to-Infrastructure) para la interacción con elementos viales; Comunicación Vehículo a Peatón (V2P, Vehicle-to-Pedestrian) orientada a la protección de usuarios vulnerables; y Comunicación Vehículo a Red (V2N, Vehicle-to-Network) para la conexión con servicios en la nube. Este conjunto constituye un elemento esencial de los ITS al habilitar el intercambio de datos en tiempo real, lo que permite una gestión dinámica del entorno vial [1].

La arquitectura V2I, que es el enfoque principal de la simulación de este trabajo, se basa en la comunicación bidireccional entre vehículos y elementos fijos de la infraestructura vial. Sus componentes principales incluyen faros y luces traseras, semáforos y luminarias urbanas, y fotodiodos instalados en los vehículos. Un elemento central en este entorno son las Road Side Units (RSU), las cuales actúan como gateways de comunicación que gestionan el flujo de datos entre la red troncal y los usuarios de la vía [2] (p. 2).

Esta arquitectura permite aplicaciones críticas como la sincronización de fases de semáforos, alertas de peligro en intersecciones y el control de velocidad mediante mensajes de seguridad de baja latencia. La relevancia de centrar la simulación en el enlace V2I radica en la estabilidad de la infraestructura fija, lo que facilita el despliegue inicial de sistemas basados en el estándar IEEE 802.11bb en entornos de ciudades inteligentes [1].

1.4.1.2 Principios fundamentales de los sistemas VLC mediante espectro visible y modulación por intensidad.

Un sistema VLC se compone de tres bloques principales: emisor, canal óptico y receptor [2]. El emisor convierte la información eléctrica en variaciones de intensidad luminosa mediante LEDs o diodos orgánicos emisores de luz (OLED, Organic Light Emitting Diode). El canal corresponde al medio físico de propagación de las ondas ópticas, mientras que el receptor transforma la intensidad captada nuevamente en una señal eléctrica para su posterior procesamiento [2].

El espectro operativo de VLC abarca convencionalmente la banda visible entre los 400 nm y 750 nm. No obstante, como se especifica en el documento [3] (p. 19), el estándar extiende este concepto operativo al rango de los 800 nm a 1000 nm para las comunicaciones por luz, permitiendo el uso del infrarrojo cercano para mejorar la eficiencia y reducir la distracción visual.

La técnica de modulación empleada de manera casi universal es la Modulación por Intensidad con Detección Directa (IM/DD, Intensity Modulation / Direct Detection). En este esquema, la información se codifica variando la potencia óptica instantánea de la fuente sin modificar su fase ni su frecuencia coherente. En el extremo receptor, se emplea detección directa mediante fotodiodos, los cuales generan una corriente eléctrica proporcional a la potencia óptica incidente, simplificando significativamente el diseño del transceptor al no requerir complejos sistemas de recuperación de portadora [2].

1.4.1.3 Modelos matemáticos básicos de propagación óptica en VLC y ecuaciones de potencia recibida

El modelo de canal óptico en VLC vehicular se basa principalmente en la ganancia DC (H0) y la atenuación por distancia. De acuerdo con [6], la potencia óptica recibida en un detector se define mediante la siguiente expresión:

Pr=Pt⋅H0

Ecuación 1.1 Potencia óptica recibida en un enlace de línea de vista (LOS).

donde Ptes la potencia transmitida y H0es la ganancia del canal, que depende de la distancia d, el ángulo de radiación y el área efectiva del receptor [2], [4].

En escenarios de línea de vista (LoS, Line-of-Sight), la ganancia sigue un modelo Lambertiano aproximado que caracteriza la distribución espacial de la luz. Según se detalla en Visible Light Communication: A Potential Solution for Next Generation IoT Applications [2, pp. 5-7], la ganancia se expresa como:

H0=m+1)Arcos⁡m(ϕ)cos⁡(ψ2πd2

Ecuación 1.2 Ganancia de canal de corriente continua para un modelo de propagación Lambertiano.

donde m es el orden de Lambert, Ares el área del receptor, y ϕy ψson los ángulos de irradiancia e incidencia, respectivamente [2].

1.4.2 Estándar IEEE 802.11bb y Arquitectura de Protocolos

El estándar IEEE 802.11bb-2023 [3] define las especificaciones de la capa física (PHY) y las modificaciones necesarias en la capa de control de acceso al medio (MAC) para habilitar las comunicaciones por luz. A diferencia de otros estándares de VLC, el 802.11bb se basa en la arquitectura de redes inalámbricas de área local (WLAN, Wireless Local Area Network), con el propósito de garantizar una integración transparente con el ecosistema Wi-Fi existente.

La arquitectura de protocolos del estándar se organiza en una estructura de capas que separa las funciones lógicas de las funciones dependientes del medio físico. En el nivel superior, la capa MAC gestiona el direccionamiento, la seguridad y el acceso compartido al medio. Debajo de esta, la capa PHY se encarga de la transmisión de bits sobre el canal óptico. Como se detalla en la Cláusula 33 del documento [3] (p. 19), esta implementación utiliza el modo de alta eficiencia (HE, High Efficiency), heredado directamente del estándar IEEE 802.11ax, para maximizar el aprovechamiento del ancho de banda en entornos congestionados.

El funcionamiento del transceptor opera bajo el principio de IM/DD. En este esquema, la información se transmite variando la potencia óptica instantánea de la fuente y el receptor detecta directamente esa variación mediante un fotodiodo, convirtiéndola en corriente eléctrica proporcional. Esta arquitectura es robusta y de bajo costo, pero impone restricciones técnicas críticas: dado que la intensidad de la luz no puede ser negativa ni compleja, la señal generada digitalmente debe someterse a procesos de transformación para asegurar que sea estrictamente real y no negativa antes de ser enviada al emisor [3].

Esta base normativa permite que el estándar soporte diversas tasas de transferencia y niveles de robustez, adaptándose a las condiciones cambiantes del canal vehicular V2I mediante el uso de esquemas de modulación avanzados que se analizan en las secciones posteriores.

1.4.2.1 Evolución tecnológica desde el estándar IEEE 802.11ax hacia el IEEE 802.11bb

La evolución hacia el estándar [3] representa un hito en las comunicaciones inalámbricas al trasladar la robustez de las redes inalámbricas de área local (WLAN) al dominio de la luz. Históricamente, las versiones previas de comunicaciones ópticas inalámbricas carecían de una estandarización que permitiera la interoperabilidad masiva. Sin embargo, el IEEE 802.11bb se diseñó como una enmienda que aprovecha la madurez del estándar IEEE 802.11ax, también conocido comercialmente como Wi-Fi 6.

Esta evolución se basa en el uso del modo HE, el cual introduce mejoras significativas en la eficiencia del espectro mediante el acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales (OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Mientras que el IEEE 802.11ax opera en las bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, el IEEE 802.11bb adapta estos mecanismos para operar en el espectro de la luz. Según se explica en el documento [3, pp. 1-12], esta transición no requiere rediseñar la capa MAC, lo que permite que las mismas pilas de protocolos de red utilizadas en dispositivos convencionales puedan gestionar enlaces ópticos.

La principal diferencia en esta evolución es la interfaz dependiente del medio físico. En el entorno vehicular, esta herencia tecnológica es crítica, ya que permite que los sistemas V2I utilicen las técnicas de gestión de colisiones y seguridad ya probadas en redes de radiofrecuencia, pero aplicadas a la infraestructura de iluminación. Como se analiza en el artículo [1], esta compatibilidad con el ecosistema Wi-Fi facilita la integración de VLC como una capa de comunicación adicional sin necesidad de reemplazar la arquitectura de red existente en las ciudades inteligentes.

1.4.2.2 Modos de operación y niveles de soporte para alta eficiencia

El estándar [3] es versátil porque permite la coexistencia de diferentes niveles de soporte físico, asegurando que los dispositivos puedan comunicarse según sus capacidades técnicas. Estos niveles se dividen principalmente en capacidades de rendimiento heredadas y capacidades de alta eficiencia. Mientras que los modos HT y VHT (Very High Throughput) se centran en la compatibilidad con dispositivos de generaciones previas, el nivel de soporte HE es el pilar fundamental para las comunicaciones vehiculares modernas.

Como se describe en el documento [3, pp. 23-25], el modo HE permite la operación en canales de 20 MHz, lo cual es ideal para tu simulación V2I. Este nivel de soporte utiliza un espaciamiento entre subportadoras más reducido y símbolos OFDM de mayor duración en comparación con los modos anteriores. Estas características técnicas proporcionan una mayor robustez frente al desvanecimiento del canal y a las interferencias externas, factores críticos cuando el vehículo se encuentra en movimiento.

La elección del modo HE para este trabajo se justifica por su capacidad de gestionar el acceso múltiple de manera más ordenada. Según se detalla en [1], el soporte para alta eficiencia permite que la infraestructura distribuya los recursos espectrales de forma óptima entre múltiples vehículos, reduciendo la latencia y mejorando la confiabilidad del enlace óptico en escenarios de tráfico denso.

1.4.2.3 Estructura de la capa de enlace de datos y formación de la unidad MPDU

La capa MAC es la responsable de organizar los datos del usuario en estructuras lógicas que puedan ser gestionadas por la red. La unidad fundamental en este nivel es la Unidad de Datos de Protocolo MAC (MPDU, MAC Protocol Data Unit). Esta estructura no solo contiene la carga útil o datos de la aplicación, sino que añade información de control esencial para asegurar que el mensaje llegue a su destino correcto y sin errores.

Como se detalla en la Tabla 1, la formación de esta unidad sigue una jerarquía estricta definida para garantizar la integridad de la transmisión en entornos inalámbricos.

Tabla 1.1. Componentes de la trama MPDU según el estándar IEEE 802.11.

Tabla 1.1 Componentes de la trama MPDU según el estándar IEEE 802.11.

| MAC Header | Frame Body | FCS |
| --- | --- | --- |
| Contiene el control de trama, duración, direcciones de destino/origen y control de secuencia. | Aloja la carga útil (payload) con la información de la aplicación o capas superiores. | Secuencia de verificación de trama mediante CRC de 32 bits para detección de errores. |

Según se específica en el estándar [3, pp. 19-21], una MPDU se compone de tres partes principales: el encabezado MAC, el cuerpo de la trama y la secuencia de verificación de trama (FCS, Frame Check Sequence). El encabezado incluye campos de direccionamiento que identifican al vehículo y a la infraestructura, así como el control de tramas que indica el tipo de mensaje (datos, control o gestión). El FCS, por su parte, utiliza un algoritmo de redundancia cíclica para que el receptor pueda detectar y descartar paquetes que hayan sufrido alteraciones debido al ruido del canal óptico.

Un aspecto avanzado que hereda el estándar para mejorar la eficiencia es la agregación de tramas (A-MPDU). Esta técnica permite agrupar múltiples unidades MPDU en una sola transmisión física, lo que reduce el impacto del tiempo de espera entre tramas y maximiza el aprovechamiento del canal en escenarios de alta movilidad vehicular. Como se analiza en el artículo [2], esta capacidad de la capa MAC es crítica para soportar aplicaciones de seguridad vial que requieren el envío constante de pequeños paquetes de datos con una sobrecarga mínima de señalización.

1.4.2.4 División funcional de la capa física en las subcapas PLCP y PMD

La capa física del estándar se divide en dos subcapas principales para separar las funciones lógicas de procesamiento de señal de las características del hardware óptico. Esta división permite que el protocolo sea flexible y pueda adaptarse a diferentes tipos de emisores y receptores sin alterar la lógica de comunicación superior. En la Tabla 1.2 se presenta una síntesis de la jerarquía funcional de esta arquitectura [3].

Tabla 1.2. División funcional de la capa física en el estándar IEEE 802.11bb.

Tabla 1.2 División funcional de la capa física en el estándar IEEE 802.11bb.

| Subcapa | Función Principal | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- |
| PLCP | Convergencia lógica | Prepara la MPDU añadiendo preámbulos y gestiona el mapeo de símbolos OFDM. |
| PMD | Interfaz con el medio | Realiza la modulación de intensidad (LED) y la detección directa (Fotodiodo). |

La subcapa de Procedimiento de Convergencia de la Capa Física (PLCP) funciona como un adaptador entre la capa MAC y el medio físico. Según se detalla en 802.11ax-based Visible Light Communication System: Design and Implementation [4], la PLCP toma la MPDU y le añade un preámbulo y un encabezado físico para formar la PPDU. Como se explica en la Cláusula 33.2.1 del estándar [3] (p. 19), esta subcapa es la encargada de gestionar el mapeo de los bits en símbolos OFDM y de organizar la estructura de la trama que permite al receptor sincronizarse correctamente.

Por su parte, la subcapa Dependiente del Medio Físico (PMD) es la responsable de la transmisión real de los bits sobre el canal. En el contexto de las comunicaciones por luz, la PMD define los parámetros del transceptor óptico, incluyendo la modulación de intensidad del LED y la detección mediante el fotodiodo. De acuerdo con el artículo [1], la PMD garantiza que la señal eléctrica proveniente de la PLCP se convierta en pulsos de luz dentro del rango espectral de los 800 nm a 1000 nm, asegurando que la potencia óptica se mantenga dentro de los límites de seguridad y linealidad requeridos para el entorno vehicular.

1.4.2.5 Mecanismos de gestión del canal y evaluación de canal libre en el dominio óptico

La gestión del acceso al medio en el estándar [IEEE] se basa en la capacidad de la capa física para determinar si el canal óptico se encuentra disponible para la transmisión. Este proceso se denomina Evaluación de Canal Libre (CCA) y es fundamental para evitar colisiones en entornos donde múltiples vehículos e infraestructuras comparten el mismo medio. Según se describe en Light Fidelity (Li-Fi): A Comprehensive Survey [5, pp. 15-18], el mecanismo CCA en las comunicaciones por luz opera mediante dos métodos principales de detección coordinados.

El primer método es la detección de energía (ED), el cual consiste en medir el nivel de potencia óptica total presente en el fotodiodo. Según se especifica en el documento [3, p. 26], si el nivel de energía detectado supera un umbral predefinido, el canal se reporta como ocupado. Este método es efectivo para identificar interferencias provenientes de fuentes de luz ajenas al sistema de comunicación o de otros transmisores VLC cercanos que operan en la misma banda espectral.

El segundo método es la detección de portadora (CS), que implica la búsqueda y reconocimiento de un preámbulo válido de una trama IEEE 802.11bb. A diferencia de la detección de energía, la detección de portadora permite identificar específicamente si la actividad en el canal corresponde a una transmisión que sigue el protocolo. De acuerdo con lo analizado en el artículo [1], la combinación de ED y CS garantiza que la capa MAC reciba una indicación precisa del estado del medio, permitiendo la implementación de protocolos de acceso de tipo CSMA/CA adaptados al espectro de luz para minimizar la latencia en el entorno vehicular.

1.4.3 Procesamiento de Señal y Arquitectura de Frecuencia Intermedia

El procesamiento de señal en el estándar [3] constituye la etapa fundamental donde la información digital se transforma en una forma de onda apta para la transmisión a través del canal óptico. Debido a las propiedades intrínsecas de los dispositivos emisores de estado sólido (LEDs) y los fotodetectores, el sistema debe garantizar que la señal resultante cumpla con requisitos estrictos de positividad, linealidad y robustez frente al ruido.

Esta sección describe la organización de los bloques funcionales que integran el transceptor, detallando la simetría necesaria entre los procesos de transmisión y recepción. Asimismo, se fundamenta la integración de la arquitectura de frecuencia intermedia como una solución técnica para optimizar el rendimiento del enlace en escenarios de movilidad, asegurando la integridad de los datos frente a las perturbaciones del entorno vehicular.

1.4.3.1 Arquitectura de los procesos de transmisión y recepción en la capa física

El transceptor basado en el estándar [3] opera mediante una arquitectura de procesamiento de señal donde cada etapa del transmisor posee una función inversa en el receptor para la recuperación de los datos. Esta estructura asegura que la unidad PPDU se adapte a las restricciones del canal óptico y sea procesada correctamente en el destino. En la Tabla 1.3 se detallan los bloques funcionales presentes en la Figura 33-1 del estándar y el componente equivalente en la etapa de recepción.

Tabla 1.3. Bloques funcionales del procesamiento de transmisión LC PHY.

| Bloque IEEE 802.11bb | Bloque en TX | Equivalente en RX |
| --- | --- | --- |
| FEC Encoder (Forward Error Correction Encoder) | Codificador FEC | FEC Decoder |
| Interleaving + Mapping | Interleaving y Mapping | Deinterleaving + Demapping |
| IDFT | IFFT | FFT |
| Insert GI | Inserción de Intervalo de Guarda | GI Removal |
| Window | Ventaneado | Sin equivalente directo |
| I/Q Mod | Modulación I/Q | I/Q Demodulator |
| DC bias | Polarización de corriente continua | DC Block |
| TX OFE | Frente óptico de transmisión | RX OFE |

El procesamiento de señal en el estándar [3] constituye la etapa fundamental donde la información digital se transforma en una forma de onda apta para la transmisión a través del canal óptico. Debido a las propiedades intrínsecas de los dispositivos emisores de estado sólido (LEDs) y los fotodetectores, el sistema debe garantizar que la señal resultante cumpla con requisitos estrictos de positividad, linealidad y robustez frente al ruido.

Esta sección describe la organización de los bloques funcionales que integran el transceptor, detallando la simetría necesaria entre los procesos de transmisión y recepción. Asimismo, se fundamenta la integración de la arquitectura de frecuencia intermedia como una solución técnica para optimizar el rendimiento del enlace en escenarios de movilidad, asegurando la integridad de los datos frente a las perturbaciones del entorno vehicular.

1.4.3.2 Descripción detallada de los bloques funcionales del transceptor

En este apartado se describen los procesos técnicos que ejecutan los componentes de la capa física (PHY) del estándar IEEE 802.11bb, analizando su función en la adecuación de la señal para el canal vehicular.

1.4.3.2.1 FEC Encoder

El bloque FEC Encoder (Forward Error Correction Encoder) introduce redundancia estructural en la secuencia de bits de datos para permitir que el receptor detecte y corrija errores de bit sin requerir retransmisiones. Según el estándar [3], el sistema LC PHY utiliza códigos LDPC (Low-Density Parity-Check). Estos códigos se basan en una matriz de comprobación de paridad dispersa que permite alcanzar tasas de transferencia cercanas al límite de Shannon con una complejidad de decodificación eficiente [5].

1.4.3.2.2 Interleaving + Mapping

Este bloque combina dos procesos críticos para la robustez y eficiencia del enlace. El Interleaving reorganiza los bits codificados para dispersar los errores en ráfaga causados por obstrucciones o ruido impulsivo en el canal vehicular, transformándolos en errores aislados más fáciles de corregir por el FEC [4]. Inmediatamente después, el Mapping traduce estos bits en símbolos complejos utilizando modulaciones QAM (Quadrature Amplitude Modulation). De acuerdo con la referencia [6], cada símbolo QAM se define por sus componentes en fase (I) y cuadratura (Q), representándose matemáticamente como:

st=I⋅cos2π fct-Q⋅sin2πfct

Ecuación 1.3 Representación matemática de una señal con modulación de amplitud en cuadratura (QAM).

1.4.3.2.3 IDFT

La IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) es el proceso matemático que traslada los símbolos del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. En la práctica, este bloque se implementa mediante el algoritmo IFFT (Inverse Fast Fourier Transform), el cual optimiza el cálculo computacional necesario para generar la señal multiportadora al reducir la complejidad de las operaciones de multiplicación y suma. Según se detalla en [5], esta eficiencia algorítmica es fundamental para el procesamiento en tiempo real en los transceptores definidos por el estándar IEEE 802.11bb.

Para que esta señal sea apta para el canal óptico, los datos se organizan mediante Simetría Hermitiana antes de ingresar a la IFFT. De acuerdo con la referencia [6], la señal de salida en el dominio del tiempo para un símbolo OFDM se define mediante la siguiente expresión:

xn= 1Nk=0N-1xk⋅ej2πknN

Ecuación 1.4. Representación en el dominio del tiempo de un símbolo OFDM mediante la IDFT.

Donde N es el número de subportadoras, Xk representa los símbolos de datos en el dominio de la frecuencia y n es el índice de la muestra temporal. La configuración de los símbolos de entrada asegura que x(n) sea una secuencia de valores reales, permitiendo que el sistema Li-Fi herede la robustez contra el desvanecimiento selectivo en frecuencia de los sistemas de radiofrecuencia, adaptándola a las restricciones de los emisores LED que solo responden a señales reales [7].

1.4.3.2.4 Insert GI

El bloque Insert GI (Insert Guard Interval) añade un intervalo de guarda a cada símbolo OFDM generado por la IFFT. Su función principal es mitigar la Interferencia Entre Símbolos (ISI), fenómeno que ocurre cuando las réplicas de un símbolo anterior, causadas por el esparcimiento por retardo del canal óptico (delay spread), se solapan con el símbolo actual. Según se describe en la referencia [5], este intervalo se implementa habitualmente mediante un Prefijo Cíclico (CP, Cyclic Prefix), que consiste en copiar la sección final del símbolo OFDM y colocarla al inicio del mismo.

De acuerdo con [6], para que el intervalo de guarda sea efectivo, su duración debe ser superior a la dispersión máxima del retardo del canal. Matemáticamente, si x(n) es el símbolo original de longitud N, el símbolo con prefijo cíclico  xcn se expresa como:

x_cp(n) =  x(n + N - NGI)   para  0 ≤ nxn - NGI     para  NGI ≤ n < N + NGI

Ecuación 1.5. Generación de un símbolo OFDM con inserción de prefijo cíclico como intervalo de guarda.

Donde NGI es la longitud del intervalo de guarda en muestras. Esta técnica no solo elimina la ISI, sino que también convierte la convolución lineal del canal en una convolución circular, facilitando la ecualización en el receptor mediante un simple divisor en el dominio de la frecuencia [7]. En el escenario vehicular, este bloque es decisivo para mantener la integridad del enlace ante las reflexiones de la señal en el asfalto u otros vehículos.

1.4.3.2.5 Window

El bloque Window se aplica inmediatamente después de la inserción del intervalo de guarda. Su función técnica es el conformado de pulso en el dominio del tiempo para suavizar las transiciones entre símbolos OFDM consecutivos. De acuerdo con el estándar [3], esta operación reduce las discontinuidades abruptas en los bordes de los símbolos, lo que minimiza el ensanchamiento espectral y las emisiones fuera de banda (out-of-band emissions).

Según se detalla en la referencia [6], el ventaneado consiste en multiplicar el símbolo OFDM por una función de ventana (generalmente de tipo coseno alzado) que presenta flancos de subida y bajada suaves. Si xcp(n) es el símbolo con prefijo cíclico y w(n) es la función de ventana, la señal resultante xw(n) se expresa como:

xwn= xcpn⋅ w(n)

Ecuación 1.6. Aplicación de la función de ventaneado al símbolo OFDM.

Este proceso es crítico en el entorno vehicular para cumplir con las regulaciones de compatibilidad electromagnética y asegurar que la modulación de intensidad del LED no interfiera con otros sistemas de comunicación o sensores cercanos. De acuerdo con [4], un ventaneado correctamente configurado mejora la eficiencia del espectro utilizado al concentrar la energía de la señal dentro del ancho de banda asignado para el canal óptico.

1.4.3.2.6 I/Q Mod.

El bloque I/Q Mod. (In-phase and Quadrature Modulation) realiza el desplazamiento de la señal desde la banda base hacia una frecuencia portadora específica dentro del espectro eléctrico. En el estándar [3], esta etapa es fundamental para la implementación de la arquitectura de Frecuencia Intermedia (FI). A diferencia de los sistemas de radiofrecuencia donde se modulan dos portadoras ortogonales para transmitir datos complejos, en este transceptor la modulación I/Q se utiliza para posicionar la señal real ya procesada en un rango de frecuencias que evite las interferencias de baja frecuencia.

De acuerdo con la referencia [6], la señal modulada  s_  IQ   (t)  se obtiene mediante el producto de la señal de banda base por una portadora de frecuencia intermedia  fIF , expresándose matemáticamente como:

sIQt= xwt⋅ cos2π fIFt

Ecuación 1.7. Modulación de la señal OFDM a una frecuencia intermedia.

Donde  xwt  es la señal proveniente del bloque de ventaneado. Según se detalla en [7], el uso de una FI permite alejar la información útil del ruido generado por las fuentes de iluminación artificial y las fluctuaciones de la red eléctrica (típicamente presentes por debajo de los 2 MHz). En el escenario vehicular, esta técnica asegura que la señal de datos sea más robusta frente al ruido de fondo ambiental antes de ser convertida en impulsos lumínicos.

1.4.3.2.7 DC bias

El bloque DC bias (Polarización de Corriente Continua) es el encargado de transformar la señal bipolar proveniente de la modulación I/Q en una señal unipolar y estrictamente positiva. Dado que los LEDs son dispositivos que solo pueden ser conducidos por corriente en una sola dirección y su intensidad lumínica es proporcional a la amplitud de dicha corriente, este bloque añade un nivel de desplazamiento constante BDC a la señal alterna.

De acuerdo con la referencia [6], la señal resultante   sout (t)   que se entregará al frente óptico se define mediante la siguiente expresión:

soutt= sIQt+BDC

Ecuación 1.8. Adición de polarización DC para la generación de una señal óptica unipolar.

Según se explica en [7], el valor de   B_  DC      debe seleccionarse cuidadosamente para situar la señal dentro de la región lineal de la curva característica Corriente-Potencia (I-P) del LED. Un nivel de polarización adecuado evita el recorte de la señal (clipping) en los picos negativos y la saturación en los picos positivos, lo cual es vital para minimizar la distorsión armónica en el canal vehicular. Este bloque completa la adaptación de la señal digital al dominio físico de la luz.

1.4.3.2.8 TX OFE

El bloque TX OFE (Transmit Optical Front-End o Frente Óptico de Transmisión) constituye la interfaz física final del transceptor. Su función es convertir la señal eléctrica ya procesada y polarizada en variaciones de intensidad lumínica. Este bloque está compuesto principalmente por un circuito controlador (driver) y el emisor de estado sólido, que en el contexto vehicular suele ser un LED (Light Emitting Diode) de alta potencia integrado en los faros del vehículo.

De acuerdo con la referencia [6], la relación entre la corriente eléctrica de entrada    i(t) y la potencia óptica radiada    P_ opt(t)    en la región lineal del dispositivo se describe mediante:

Popt(t) =η [i(t) - Ith]

Ecuación 1.9. Relación de conversión electro-óptica en el emisor.

Donde η  representa la eficiencia de conversión del dispositivo e Ith es la corriente de umbral necesaria para iniciar la emisión de luz. Según se detalla en [4], el diseño del TX OFE es crítico para el rendimiento del estándar IEEE 802.11bb, ya que debe poseer un ancho de banda lo suficientemente amplio para seguir las rápidas variaciones de la señal OFDM sin introducir desfases o atenuaciones excesivas que degraden el enlace de comunicación en escenarios de movilidad.

1.4.3.3 Justificación técnica para el uso de la arquitectura de Frecuencia Intermedia

La implementación de una Frecuencia Intermedia en el estándar IEEE 802.11bb responde a la necesidad de optimizar la relación señal a ruido (SNR) en el receptor. En los sistemas de comunicaciones por luz visible, el espectro cercano a la banda base (frecuencias bajas) se encuentra altamente contaminado por ruido shot y térmico proveniente de fuentes de iluminación artificial, así como por interferencias electromagnéticas de la red eléctrica que opera a 60 Hz.

Al desplazar la señal OFDM a una región del espectro radioeléctrico superior, generalmente por encima de los 2 MHz, se logra una separación efectiva de estos componentes de ruido. Según se establece en la referencia [7], esta técnica permite que los filtros del receptor operen de manera más eficiente, extrayendo la información útil con menor distorsión. En el canal vehicular, donde la luz solar y el alumbrado público introducen niveles variables de ruido de fondo, la arquitectura de FI asegura que la señal modulada mantenga su integridad antes de ser procesada por el fotodetector.

Además, el uso de FI facilita el diseño del frente óptico, ya que permite trabajar en una banda de paso donde la respuesta en frecuencia del LED es más estable. De acuerdo con el estudio realizado en [4], esta estrategia de diseño es fundamental para soportar las altas tasas de transmisión que exige el estándar en escenarios de movilidad, evitando las zonas de mayor atenuación de los dispositivos emisores.

1.4.3.4 Planificación y mapeo de canales en el espectro de luz según el estándar

La planificación de canales en el estándar IEEE 802.11bb define cómo se segmenta el recurso espectral disponible para permitir la coexistencia de múltiples enlaces y usuarios. A diferencia de las bandas de radiofrecuencia de 2.4 GHz o 5 GHz, el espectro óptico utilizado por el estándar se organiza en canales que dependen del ancho de banda de modulación de los dispositivos emisores y de la frecuencia de muestreo del sistema.

De acuerdo con la normativa [3], los canales se distribuyen para maximizar la tasa de transferencia de datos mientras se minimiza la interferencia entre canales adyacentes. El estándar define anchos de banda de canal específicos, típicamente de 20 MHz, 40 MHz o 80 MHz, similares a los utilizados en Wi-Fi convencional. Según se detalla en la referencia [5], este mapeo permite que el protocolo de acceso al medio (MAC) gestione la asignación de recursos de manera dinámica, adaptándose a la demanda de tráfico y a la calidad del canal óptico en un instante dado.

En el contexto de comunicaciones vehiculares, la planificación de canales es crucial para evitar colisiones de datos cuando varios vehículos interactúan en una misma zona de cobertura. Según la referencia [4], el mapeo de canales en el espectro de luz debe considerar la superposición de las áreas de iluminación de los faros para asegurar que el sistema pueda distinguir entre señales provenientes de distintas fuentes mediante técnicas de multiplexación en el dominio de la frecuencia.

1.4.3.5 Configuración SISO para la validación de enlaces vehiculares robustos

La configuración SISO (Single-Input Single-Output) representa el modelo básico de enlace donde se utiliza un único emisor óptico y un único receptor. Esta arquitectura es el punto de partida para la validación experimental y por simulación de los sistemas VLC vehiculares debido a su simplicidad analítica y facilidad de implementación en el modelado de la capa física.

De acuerdo con la referencia [6], en un enlace SISO, la señal recibida en el dominio del tiempo y(t) se describe mediante la convolución de la señal transmitida $s(t)$ con la respuesta al impulso del canal $h(t)$, sumada al ruido aditivo del sistema n(t):

yt= st⋅h(t) + n(t)

Ecuación 1.10. Modelo matemático de la señal recibida en un sistema SISO.

Según se detalla en [7], a pesar de ser la configuración más sencilla, el modelo SISO permite caracterizar con precisión parámetros fundamentales como la tasa de error de bit (BER) y la relación señal a ruido (SNR) en función de la distancia y el ángulo de incidencia. En esta tesis, la configuración SISO se emplea como escenario de referencia para validar la robustez de la arquitectura de frecuencia intermedia frente a las perturbaciones dinámicas del entorno vehicular antes de considerar arreglos más complejos.

1.4.4 El Frente Óptico y el Canal en Entornos Exteriores

El frente óptico constituye la interfaz física entre el procesamiento de señal electrónico y el medio de propagación. En las comunicaciones vehiculares exteriores, este bloque es el más expuesto a las condiciones dinámicas del entorno y a las fuentes de interferencia natural. Esta sección describe las características del hardware emisor y receptor, así como los fenómenos físicos que rigen el comportamiento del canal en escenarios de movilidad V2I bajo el estándar [1].

1.4.4.1 Características de los emisores LED frente a la responsividad de los fotodiodos

El rendimiento del enlace depende de la compatibilidad entre la potencia de emisión y la sensibilidad de detección. Los LEDs utilizados en la infraestructura vial están diseñados para iluminación, lo que implica una respuesta en frecuencia limitada que actúa como un filtro pasabajos sobre la señal modulada. Según se explica en el estudio [7], es necesario caracterizar el ancho de banda de modulación del dispositivo emisor para evitar la distorsión de las subportadoras de alta frecuencia de la señal OFDM.

En el extremo opuesto, la responsividad del fotodiodo determina la eficiencia con la que la potencia óptica se convierte en corriente eléctrica. Esta relación varía según la longitud de onda, siendo crítica en el rango de los 800 nm a 1000 nm especificado por el estándar para evitar interferencias en el espectro visible. La selección de un detector con una alta responsividad espectral en el infrarrojo cercano permite maximizar la SNR sin comprometer la seguridad visual de los conductores [6].

1.4.4.2 Modelado del punto de operación (DC Bias) y filtrado de componente continua (DC Block)

Para que un LED pueda transmitir señales polares como las de OFDM, es indispensable aplicar una corriente de polarización constante conocida como DC Bias. Este proceso desplaza la señal alterna a una región de operación positiva, asegurando que la intensidad luminosa nunca sea negativa. Sin embargo, como se analiza en [7], un punto de operación mal calculado puede llevar al LED a regiones de saturación o de no linealidad, lo que genera distorsión por recorte (clipping) y aumenta la tasa de error de bit.

En el receptor, esta componente de corriente continua debe ser eliminada mediante un circuito de filtrado o DC Block para recuperar únicamente la señal de datos. Según se detalla en [2], este filtrado es vital no solo para remover el bias del transmisor, sino también para mitigar la interferencia de fuentes de luz ambiental constantes, como el sol o el alumbrado público estático, que podrían saturar los amplificadores de transimpedancia del receptor.

Referencias

[1] E. A. Feukeu, “Enhancing Intelligent Transportation Systems: A Comprehensive Review of VLC-Based V2V and V2I Communication,” in Proc. IEEE International Conference, 2023.

[2] V. Georlette, V. Moeyaert, S. Bette, and N. Point, “Visible Light Communication Challenges in the Frame of Smart Cities,” in Proc. 22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 2020, pp. 1–5.

[3] IEEE Std 802.11bb™-2023, “IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange between Systems Local and Metropolitan Area Networks—Specific Requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications—Amendment 6: Light Communications,” IEEE, Nov. 2023.

[4] J. Kim, J. Lee, y J. Yoo, “IEEE 802.11ax-based Visible Light Communication System: Design and Implementation,” IEEE Access, vol. 10, pp. 106061-106075, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3212035. [5] M. S. Solaija, H. Salman, y H. Arslan, “Light Fidelity (Li-Fi): A Comprehensive Survey,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 25, no. 4, pp. 2223-2270, cuarto trimestre, 2023, doi: 10.1109/COMST.2023.3303429.

[6] Z. Ghassemlooy, W. Popoola, y S. Rajbhandari, Optical Wireless Communications: System and Channel Modelling with MATLAB, 2.ª ed. Boca Raton, FL, EE. UU.: CRC Press, 2019.

[7] M. S. Islim y H. Haas, “Modulation Techniques for Li-Fi,” en Visible Light Communications: Theoretical and Practical Foundations, Z. Ghassemlooy, S. Arnon, M. Uysal, y S. Rajbhandari, Eds. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2017.

1.4.1.4 Parámetros de rendimiento clave (data rate, BER, SNR) en sistemas VLC vehiculares

Los parámetros de rendimiento más relevantes para la evaluación y simulación son la tasa de datos, la relación señal-ruido (SNR) y la tasa de error de bit (BER). La VLC alcanza tasas de datos de hasta 400 Mbps, muy superiores a los 27 Mbps típicos de DSRC [2]. El SNR es crítico para mantener un BER aceptable; su degradación se produce principalmente por luz ambiente, distancia y condiciones meteorológicas. En pruebas experimentales con modulación OOK se logra BER < 10-6hasta 50 m, mientras que con OFDM y 64-QAM se mantiene BER < 10-5hasta 10 m en escenarios dinámicos [5]. Estos indicadores sirven de base para validar simulaciones en Python mediante métodos Monte Carlo o ecuaciones analíticas de BER.

DISEÑO, SIMULACIÓN Y PROTOTIPADO DE COMUNICACIONES VEHICULARES BASADAS EN LUZ VISIBLE

SIMULACIÓN DE UN SISTEMA VLC VEHICULAR

METODOLOGÍA

Describir el diseño o el planteamiento que ha sido utilizado para el desarrollo del componente, el cual depende del método seleccionado (hipotético-deductivo, inductivo, entre otros). Se sugiere incluir, los que correspondan:

- Enfoque (cualitativo, cuantitativo o mixto).

- Tipo de trabajo: exploratorio, descriptivo, explicativo, experimental, estudio de casos, entre otros.

- Técnica de recolección de información (entrevistas, cuestionarios, análisis documental, entre otras).

- Técnica de análisis de la información.

- Uso de herramientas de IA generativa.

Este capítulo debe incluir toda la información necesaria para que un interesado pueda replicar el componente sin dificultades. Se debe mencionar explícitamente cuáles actividades se realizaron para cumplir con los objetivos planteados.

Qué voy a hacer

El desarrollo del presente componente se fundamenta en un método inductivo-experimental, utilizando un marco de trabajo Ágil (Scrum). Este enfoque permite una construcción incremental del sistema de comunicación VLC, validando cada etapa del canal óptico antes de proceder a la siguiente.

2.1 Diseño de la Investigación

- Enfoque: Cuantitativo. Se centra en la medición y análisis de variables numéricas como la Relación Señal a Ruido (SNR) y la Tasa de Error de Bit (BER).

- Tipo de trabajo: Experimental y explicativo. Es experimental porque se manipulan variables (distancia, ángulos, condiciones climáticas) para observar su efecto en el enlace, y explicativo porque busca determinar las causas de la degradación de la señal en exteriores.

2.2 Técnicas de Recolección y Análisis de Información

- Técnica de recolección: * Análisis documental: Revisión técnica de literatura especializada [1]-[5] para extraer parámetros de modelado.

  - Simulación digital: Generación de datos sintéticos a través de entornos de simulación (ej. MATLAB/Python).

- Técnica de análisis: Se empleará el análisis estadístico comparativo, contrastando los resultados obtenidos en diferentes escenarios (ej. condiciones de cielo despejado vs. niebla densa) para validar la robustez del diseño.

2.3 Uso de Herramientas de IA Generativa

Se declara el uso de herramientas de IA generativa (como Gemini/ChatGPT) exclusivamente para:

- La optimización y depuración de los scripts de simulación matemática.

- La estructuración lógica de los datos recopilados.

- La revisión gramatical y técnica de la documentación del componente.

2.4 Planificación del Desarrollo Ágil (Sprints)

Para garantizar la replicabilidad del componente, el trabajo se dividió en cuatro ciclos de desarrollo o Sprints, detallados a continuación:

Sprint 1: Modelado de la Capa Física y Geometría

- Actividades: Definición de los principios de radiación [1] y configuración de la relación geométrica entre el LED y el fotodiodo (ángulos de incidencia e irradiación).

- Resultado: Modelo base del canal en condiciones ideales de línea de vista (LoS).

Sprint 2: Caracterización del Ruido y el Entorno Vehicular

- Actividades: Integración del ruido ambiental y de fondo [4], así como el modelado de la función de transferencia bajo efectos de movilidad V2V [2].

- Resultado: Canal óptico con interferencia y parámetros de movilidad realistas.

Sprint 3: Implementación de Robustez y Diversidad

- Actividades: Diseño de arreglos de transmisores/receptores y aplicación de la teoría de diversidad espacial para mitigar vibraciones y desalineaciones [3].

- Resultado: Prototipo digital del sistema optimizado para alta confiabilidad.

Sprint 4: Validación Bajo Condiciones Críticas y Evaluación

- Actividades: Simulación del impacto de factores ambientales (lluvia y niebla) [4] y cálculo final de métricas de desempeño (BER vs SNR).

- Resultado: Informe final de desempeño y validación del componente.

Lo que voy a hacer

METODOLOGÍA: PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

Para el cumplimiento de los objetivos, se ejecutará el desarrollo del componente mediante un marco de trabajo Ágil (Scrum), lo que permitirá avanzar en ciclos iterativos de simulación y ajuste. El proceso se divide en las siguientes definiciones y fases de ejecución:

2.1 Enfoque y Diseño del Proyecto

- ¿Qué enfoque se utilizará?: Se aplicará un enfoque cuantitativo. Se recolectarán datos numéricos de potencia y error para validar el rendimiento del sistema mediante modelos matemáticos de propagación.

- ¿Qué tipo de trabajo se realizará?: Se desarrollará una investigación experimental. Se manipularán variables en el código de Python (como la altura del semáforo, velocidad del vehículo y condiciones climáticas) para observar y explicar el comportamiento del enlace VLC.

2.2 Técnicas de Gestión de Información

- Recolección: Se realizará un análisis documental profundo de las referencias [1] a [5] para extraer las constantes físicas necesarias. Posteriormente, se realizará la generación de datos sintéticos mediante la ejecución de scripts en Python.

- Análisis: Se utilizará análisis estadístico comparativo. Se contrastarán los resultados de las simulaciones bajo distintos escenarios de aproximación vehicular para determinar la viabilidad del enlace.

- Uso de IA: Se emplearán herramientas de IA Generativa como soporte para la depuración de algoritmos complejos y la optimización de la estructura de las clases en Python.

2.3 Cronograma de Actividades (Sprints de Trabajo)

La implementación del simulador se llevará a cabo en cuatro etapas secuenciales (Sprints):

Sprint 1: Construcción del Motor Físico en Python

¿Qué se va a hacer?: Se programará la arquitectura base del canal óptico entre infraestructura y vehículo.

- Se codificará la función de emisión Lambertiana según Al-Kinani [1].

- Se implementará el cálculo vectorial de la geometría considerando un nodo fijo elevado (semáforo) y un nodo móvil (vehículo).

- Se obtendrá la potencia recibida en condiciones ideales de línea de vista (LoS) considerando el ángulo de inclinación (tilt) del emisor.

Sprint 2: Modelado de Interferencias y Dinámica V2I

¿Qué se va a hacer?: Se integrarán las variables de ruido y el desplazamiento del vehículo hacia el punto fijo.

- Se desarrollarán las funciones de ruido de disparo (Shot Noise) y térmico.

- Se programará la función de transferencia para un canal Vehículo a Infraestructura (V2I), analizando la variación de la señal a medida que el vehículo se acerca al semáforo.

Sprint 3: Programación de Técnicas de Robustez

¿Qué se va a hacer?: Se implementarán algoritmos de diversidad espacial para combatir la desalineación angular.

- Se diseñarán arreglos (arrays) de múltiples fotodiodos en el vehículo para captar la luz desde diferentes ángulos de elevación.

- Se programará la lógica de "Combinación por Selección" para asegurar la estabilidad de la señal frente a las vibraciones del vehículo en movimiento [3].

Sprint 4: Simulación de Escenarios Críticos y Validación

¿Qué se va a hacer?: Se someterá el sistema a pruebas de estrés climático y de cobertura.

- Se codificarán los modelos de atenuación atmosférica para lluvia y niebla densa [4].

- Se generarán las gráficas finales de BER vs SNR para concluir sobre la confiabilidad de la comunicación bajo el semáforo en escenarios reales.

2.4 Replicabilidad y Resultados Esperados

Para asegurar que este componente pueda ser replicado, se documentará cada script de Python con sus respectivos comentarios técnicos, detallando los valores de entrada y las ecuaciones aplicadas. Al finalizar, se entregará un modelo funcional que demuestre el impacto de los factores externos y la elevación en la comunicación VLC entre infraestructura y vehículos.

¿Qué voy a hacer?

Se manipularán variables en el código de Python (como la altura del semáforo, velocidad del vehículo y condiciones climáticas) para observar y explicar el comportamiento del enlace VLC.

Para el desarrollo del componente, se ejecutará una investigación de enfoque cuantitativo y tipo experimental, empleando un método inductivo bajo el marco de trabajo ágil. La recolección de información se fundamentará en un análisis documental técnico de las fuentes bibliográficas seleccionadas, mientras que el análisis de datos se realizará mediante la comparación estadística de resultados obtenidos en un entorno de simulación programado en Python, enfocado en la interacción entre infraestructura fija y vehículos (V2I).

La planificación se divide en cuatro ciclos denominados Sprints. En la primera fase, se construirá el motor físico del simulador codificando el modelo de emisión Lambertiana y la geometría vectorial, considerando la elevación de un dispositivo fijo como un semáforo. Posteriormente, se integrarán al código las variables de ruido ambiental y la dinámica de aproximación vehicular para representar un canal de comunicación realista bajo condiciones de movilidad y cambios angulares constantes.

En la etapa avanzada, se programarán algoritmos de robustez mediante técnicas de diversidad espacial, configurando arreglos de receptores para mitigar errores por desalineación y vibración. Finalmente, se ejecutarán pruebas de estrés bajo escenarios climáticos críticos, como lluvia y niebla, para obtener las métricas de desempeño de la tasa de error de bit (BER) frente a la relación señal a ruido (SNR), garantizando la replicabilidad y validación técnica del componente en un entorno de infraestructura inteligente.

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Resultados

Exponer los resultados obtenidos, utilizando para esto el apoyo de tablas, figuras, entre otros.

Un ejemplo de una tabla se presenta en Tabla 3.1.

Tabla 3.1. Resultados de las pruebas realizadas

| No. Prueba | Resultado | Tiempo [s] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0.9 |
| 2 | 5 | 0.5 |

Un ejemplo de una figura se presenta en Figura 3.1.

Figura 3.1. Resultados de las pruebas realizadas

Un ejemplo de una ecuación se presenta en Ecuación 3.1.

x+y2=x2+2∙x∙y+y2

Ecuación 3.1. Trinomio Cuadrado Perfecto

Conclusiones

Presenta lo novedoso del trabajo de integración curricular, así como evaluación del cumplimiento o no de lo propuesto en los objetivos. En el caso en que no se cumpla uno o varios objetivos, y no se logren los resultados esperados, se propone una posible respuesta que explique por qué sucedió esto o las falencias de la planteado.

Recomendaciones

Indicar las recomendaciones formuladas a partir del desarrollo de este trabajo de integración curricular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Listar todas las referencias bibliográficas de los libros, revistas, direcciones electrónicas, entre otras, que fueron consultadas para el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular, siguiendo normas de estilo aceptadas a nivel internacional (APA, IEEE, AMS, entre otras). Ejemplo IEEE:

| [1] | L. Carvajal, Metodología de la Investgación Científica. Curso general y aplicado, 28 ed., Santiago de Cali: U.S.C., 2006, p. 139. |
| --- | --- |

ANEXOS

En caso necesario, el documento escrito deberá incluir los anexos y secciones que incorporan información que sea relevante, pero que, por su extensión, no pueden ser incorporadas directamente en ninguna de las secciones anteriores. Normalmente, en la sección de Anexos se incluyen conjuntos de datos extensos, formatos de encuestas, entrevistas, enlaces hacia videos o programas que sean producto o formen parte del Trabajo de Integración Curricular, entre otros.

Ejemplo de Anexos se muestran a continuación:

ANEXO I. Conjunto de Datos Extensos

ANEXO II. Formato de Entrevista

ANEXO III. Enlaces

La numeración de los Anexos debe realizarse con números en formato romano.

ANEXO I

Incluir el contenido del Anexo I.

ASPECTOS DE FORMATO

Tipografía

Un resumen de la tipografía se presenta a continuación:

| Texto | Tamaño | Fuente | Estilo | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal | 11 | Arial | Normal; Alineado justificado. | Texto de párrafo |
| Nivel 1 | 14 | Arial | Negrita; Enumerada; Mayúscula, Con sangría; Alineado izquierda. | 1 INTRODUCCIÓN |
| Nivel 2 | 14 | Arial | Negrita; Enumerada; Con sangría; Alineado izquierda. | 1.2 Objetivo general |
| Nivel 3 | 12 | Arial | Negrita; Alineado izquierda. | Subsección |

Espaciado

Todo el documento debe tener espaciado de 1,5. Las tablas pueden usar espaciado simple.

Numeración

Un resumen de la numeración se presenta a continuación:

| Elemento | Estilo | Número |
| --- | --- | --- |
| Tabla | Superior al elemento, Alineado centro. | Continuo, Número arábigo. |
| Figura | Inferior al elemento, Alineado centro | Continuo, Número arábigo. |
| Ecuación | Inferior al elemento, Alineado centro. | Continuo, Número arábigo. |
| Páginas | Inferior Centro | Continuo, Número romano hasta Abstract y en arábigo hasta el final. |
| Anexos |  | Continuo, Número romano. |

Extensión del documento

Se sugiere que el documento de Trabajo de Integración Curricular tenga una extensión de entre 30 y 50 hojas, sin considerar los anexos.

- Lista de Siglas en Orden de Aparición

- VLC (\textit{Visible Light Communication}) — Resumen y Abstract (Preliminares)

- IEEE (\textit{Institute of Electrical and Electronics Engineers}) — Resumen y Abstract (Preliminares)

- V2I (\textit{Vehicle-to-Infrastructure}) — Resumen y Abstract (Preliminares)

- DCO-OFDM (\textit{Direct Current Biased Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing}) — Resumen y Abstract (Preliminares)

- FEC (\textit{Forward Error Correction}) — Resumen y Abstract (Preliminares)

- BPSK (\textit{Binary Phase Shift Keying}) — Resumen y Abstract (Preliminares)

- QAM (\textit{Quadrature Amplitude Modulation}) — Resumen y Abstract (Preliminares)

- IFFT (\textit{Inverse Fast Fourier Transform}) — Resumen y Abstract (Preliminares)

- DC (\textit{Direct Current}) — Resumen y Abstract (Preliminares)

- LED (\textit{Light Emitting Diode}) — Resumen y Abstract (Preliminares)

- LOS (\textit{Line-of-Sight}) — Resumen y Abstract (Preliminares)

- BER (\textit{Bit Error Rate}) — Resumen y Abstract (Preliminares)

- MCS (\textit{Modulation and Coding Scheme}) — Resumen y Abstract (Preliminares)

- LiFi (\textit{Light Fidelity}) — Resumen y Abstract (Preliminares)

- SNR (\textit{Signal-to-Noise Ratio}) — Capítulo 1 (Sección Objetivo General)

- AWGN (\textit{Additive White Gaussian Noise}) — Capítulo 1 (Sección Objetivos Específicos)

- OFDM (\textit{Orthogonal Frequency Division Multiplexing}) — Capítulo 1 (Sección Alcance)

- FFT (\textit{Fast Fourier Transform}) — Capítulo 1 (Sección Alcance)

- ITS (\textit{Intelligent Transportation Systems}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- V2X (\textit{Vehicle-to-Everything}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- RF (\textit{Radio Frequency}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- DSRC (\textit{Dedicated Short-Range Communications}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- C-V2X (\textit{Cellular Vehicle-to-Everything}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- 3GPP (\textit{Third Generation Partnership Project}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- PHY (\textit{Physical Layer}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- MAC (\textit{Medium Access Control}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- V2V (\textit{Vehicle-to-Vehicle}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- V2P (\textit{Vehicle-to-Pedestrian}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- V2N (\textit{Vehicle-to-Network}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- RSU (\textit{Roadside Unit}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- OLED (\textit{Organic Light Emitting Diode}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- IM/DD (\textit{Intensity Modulation / Direct Detection}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- FOV (\textit{Field of View}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- IDFT (\textit{Inverse Discrete Fourier Transform}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- GI (\textit{Guard Interval}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- ISI (\textit{Inter-Symbol Interference}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- CP (\textit{Cyclic Prefix}) — Capítulo 1 (Sección Marco Teórico)

- QPSK (\textit{Quadrature Phase Shift Keying}) — Capítulo 2 (Sección Marco Teórico)

- FDE (\textit{Frequency Domain Equalization}) — Capítulo 2 (Sección Ecualización)

- OFDMA (\textit{Orthogonal Frequency Division Multiple Access}) — Capítulo 3 (Sección Recomendaciones)

- SDMA (\textit{Space Division Multiple Access}) — Capítulo 3 (Sección Recomendaciones)

- SDR (\textit{Software Defined Radio}) — Capítulo 3 (Sección Recomendaciones)

- HIL (\textit{Hardware-in-the-Loop}) — Capítulo 3 (Sección Recomendaciones)